Агродозатор УМО

На передней панели 5 кнопок управления

1 кнопка  (перебор режимов)   2 кнопка (вверх или +)  3  кнопка (вниз или  - )

4 кнопка (ок  или сохранение параметров)  5 кнопка (сброс)

Дозатор имеет 7 режимов

1 основной режим отображения мгновенного расхода и общее количество пролитой жидкости

2  режим отображение бортовой сети  ( в варианте с двухстрочным экраном отсутствует)

при нажатии кнопки ОК возврат в основной режим.

3   режим скоростей        выставляется средняя скорость при которой происходит обработка .  Кнопка ОК сохраняет и тут же

переходит в основной режим.  А кнопка сброс выставляет скорость по умолчанию 90 км/ч

Это необходимо для того что бы пролиться на земле и в случае потери спутников в полёте.

Информацией о том что  скорость берётся с GPS модуля является звёздочка отображаемая после символов ( Л/ГА)

4 режим выбора захвата.

5 режим коррекции расхода.

Допустим  у вас мерная ёмкость 100 литров.

Израсходовав эти 100 литров,  расходомер должен отобразить в суммарном расходе цифру 100.

Если это не произошло, и расходомер отобразил 95 литров, вы легко сможете подогнать кнопками вверх или вниз требуемое

значение.  Соответственно ОК сохраняет, ну а  сброс выставит умолчания.

6   режим выбора расхода жидкости на гектар.

Для удобства  менять расход на лету,  в  этот режим дозатор переходит с основного режима просто нажатием кнопки вверх или

вниз.

ОК сохраняет и возвращает в основной режим.

7 режим выставляет мощность старта помпы. И отображает в процентах мощность работы помпы

При нажатии кнопки ОК сохраняет значение в процентах для старта помпы.

По умолчанию стоит 50 процентов.

(допустим,  работаем  4 литрами на гектар.  Включаем помпу,  дозатор установит  требуемую мощность.

Далее при  включенной химии перелистываем дозатор в этот режим и просто нажимаем кнопку ОК, тем самым сохраняем

Мощность для старта помпы. Теперь  при следующем включении,  помпа  включится  именно с 4 литров на гектар)

Драйвер необходимо установить рядом с помпой разрезав существовавший проводник…

Внимание если помпа установлена с автомобиля газель, необходимо корпус помпы заизолировать от минуса бортовой сети, так как корпус этой помпы является минусом, а управление происходит минусом!!!

Корпуса драйвера,  как и сам расходомер, могут быть изготовлены мной в разных корпусах.

Все провода синего или голубого цвета являются минусом, а коричневого цвета плюсом.

Желательно установить предохранитель в разрыв плюса на помпу или перед драйвером на 10-15 ампер

Вилка (Расходомер)                          Розетка (на кабеле)

Названия и функциональные назначения выводов

№ вывода	Обозначение	Описание

1	                         +(5-16V) питание

2	                         - земля

3	                         Датчик  out

4	                         датчик +5

5	                        --------------

6	                        выход управления двигателем

7	                        - земля

8

9	                         data out GPS (NMEA)

Подключение к GPS

Pin 	Разьём GPS

1	вход (RS232 Rx)

2	выход (RS232 Tx)

3	земля

4	питание в основном 12 v

Модели  Garmin GPS 45, 12 XL, GPS II, III, V, 72, 76, 92, 176, 176c, 196, 295

Все GPS подключаются к выводу

Tx

eTrex   2 контакт и земля 1

У Garmin 72-76  2 вывод и  3 земля

А соединены они,  должны быть с выводом 2 на GPS разъёме расходомера и 5 земля.

Принципиальная схема драйвера помпы